QD622K系列控制箱说明书V1.0.08
No. 10404022

  [image: image1.wmf]安全指示
1） 在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。

2） 本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。
3） 所有标有[image: image2.wmf]符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。
4） 为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。
5） 在连接电源线时，必须确定工作电压符合本产品标识中规定的额定电压值±20%。
6） 请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。
7） 请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。
8） 请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。
9） 请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。
10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。
11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。
12）在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。
13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：
1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。
2.穿针线时。
3.翻抬缝纫机机头时。
4.修理或做任何机械上的调整时。
5.机器闲置不用时。
14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。
所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。

15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。
16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。
保修期限
本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。
保修内容
本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。
但以下情况于保修期间将收取维修费用：
1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。
2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。
3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。
* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）

1 按键显示及操作说明

1.1 按键说明

	名称
	按键
	注明

	起始回缝键/慢速起缝键
	[image: image3.emf]
	若点击，切换执行起始回缝B段、执行起始回缝（A、B段）1次或执行起始回缝（A、B段）2次；

若长按，设定使用或取消慢速起缝功能。

	终止回缝键/停针位键
	[image: image4.emf]
	若点击，切换执行终止回缝C段、执行终止回缝（C、D段）1次、执行终止回缝（C、D段）2次；

若长按，切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位）。

	自由缝键/一段定针缝键
	[image: image5.emf]
	若点击，设定为自由缝模式；

若长按，设定为一段定针缝模式。

	连续回缝键/多段定针缝键
	[image: image6.emf]
	若点击，设定为连续回缝缝模式；

若长按，设定为多段定针缝模式。

	切线键/自动触发键
	[image: image7.emf]
	若点击，设定使用或取消切线功能；

若长按，设定使用或取消夹线功能；

	抬压脚键/自动触发键
	[image: image8.emf]
	若点击，切换关闭自动抬压脚、切完线后压脚自动抬起、车缝中马达停止时压脚自动抬起、切完线后和车缝中马达停止时压脚都自动抬起；

若长按，设定使用或取消触发自动功能。

	加键
	[image: image9.emf]
	增大参数。

	减键
	[image: image10.emf]
	减小参数。

	左键
	[image: image11.emf]
	若点击，参数位左移。

若长按，切换至计数器界面。

	右键
	[image: image12.emf]
	若点击，参数位右移。

若长按，切换至P121项、P132项、P134项参数项选择界面。

	功能参数编辑键
	[image: image13.emf]
	进入或退出功能参数的编辑。

	参数查看保存键
	[image: image14.emf]
	对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数。

锁屏时，若点击，解锁。


1.2 辅助功能

1.2.1 停针位快捷设置
   进入参数，将参数调至P72项，点击S键进入参数项，手动转动手轮至所需的上停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按S键可保存当前位置（数值）为上停针位，同时自动计算下停针位。
1.2.2 恢复出厂设置
   长按S键，显示版本号后，恢复出厂设置。

1.2.3 电机电角度校正

进入参数，将参数调至P92项，点击S键进入参数项，在参数界面点击停针位键，然后电机会自动运转并计算电机电角度，等电机停下来后，参数值将自动变化，点击S键保存即可。

1.2.4 保存参数值为初始值

在参数值界面，长按慢速起缝键，显示屏将显示“SAVE”1秒，再按S键确认。此后，每次恢复出厂设置时，参数值将恢复为保存后的参数值。

2 参数表

	参数项
	中文说明
	范围
	初始值
	内容值名称说明与备注

	P01
	最高转速（rpm）
	100-5000
	4100
	车缝时的最高转速设定

	P02
	加速曲线调整（%）
	10-100
	80
	控速器爬升斜率设定

斜率值愈大，速度愈陡；斜率值愈小，速度愈慢

	P03
	针停定位选择
	UP/DN
	DN
	UP：上停针；DN：下停针

	P04
	起始回缝速度（rpm）
	200-3200
	1800
	前段回缝（起始回缝）时的速度设定


	P05
	终止回缝速度（rpm）
	200-3200
	1800
	后段回缝（终止回缝）时的速度设定

	P06
	连续回缝速度（rpm）
	200-3200
	1800
	连续回缝时的速度设定

	P07
	慢速起缝速度（rpm）
	200-1500
	400
	慢速起缝时的速度设定

	P08
	慢速起缝针数
	1-99
	2
	慢速起缝时的针数设定

	P09
	自动定针缝速度（rpm）
	200-4000
	3700
	触发自动功能键按下时的速度设定

	P10
	定针缝后自动执行终止回缝功能
	ON/OFF
	ON
	ON：在执行完最后一段定针缝后，将自动执行终止回缝动作。即在任何缝制模式下，终止回缝前不能作补针功能。

OFF：在执行完最后一段定针缝后，将无法自动执行终止回缝功能，必须重新再作前或全后踏动作时始可。

	P11
	手按回缝时功能模式选择
	0-3
	0
	0：JUKI方式（在车缝中和中途停止时均执行倒缝）

1：BROTHER方式（即在车缝中执行倒缝动作，在停止时执行补针动作）

	P12
	起始回缝运动模式选择
	0-3
	1
	0：受踏板控制，可任意停止与启动；

1：轻触踏板，自动执行回缝动作；

2：停顿，装饰缝模式

	P13
	起始回缝结束模式选择
	CON/STP
	CON
	CON：起始回缝段完成后，自动连续下一段功能

STP：起始回缝段针数完成后自动停止

	P14
	慢速起缝功能设定
	ON/OFF
	OFF
	

	P15
	补针方式
	0-4
	2
	0：半针；1：一针；2：连续补半针；3：连续补一针；4: 连续补针, 快速停车

	P16
	手动倒缝限速
	0-3200
	0
	数值为0时功能关闭

	P17
	自动计件选择
	0-50　
	1
	0：P41项计数器不自动计数

1-50：计数器切线次数

	P18
	起始回缝补偿1
	0-200
	131
	起始回缝A段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，A短最后一针越长，B段第一针越短 

	P19
	起始回缝补偿2
	0-200
	158
	起始回缝B段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，B段最后一针越长 

	P20
	终止回缝运动模式选择
	1-3
	1
	1：轻触踏板，自动执行回缝动作；

2：停顿，装饰缝模式；

	P21
	踏板前踩运行位置
	30-1000
	520
	

	P22
	踏板回中位置
	30-1000
	420
	

	P23
	踏板抬压脚位置
	30-1000
	255
	

	P24
	踏板剪线位置
	30-500
	130
	

	P25
	终止回缝补偿3
	0-200
	131
	终止回缝C段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，C段第一针越短 

	P26
	终止回缝补偿4
	0-200
	158
	终止回缝D段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，C段最后一针越长，D段第一针越短 

	P27-N01
	锁屏时间（s）
	0-300
	120
	参数值为0时，锁屏功能无效。

	P27-N10
	背光亮度
	0-3
	2
	

	P27-N11
	背光变暗时间
	0-200
	30
	参数值为0时，背光亮度不变。

	P28
	连续回缝运动模式选择
	0-3
	1
	0：受踏板控制，可任意停止与启动；

1：轻触踏板，自动执行回缝动作；

2：停顿，装饰缝模式

	P29
	切线停车力度
	1-45
	20
	

	P32
	连续回缝补偿5
	0-200
	131
	起始回缝A（C）段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，A（C）段最后一针越长；B（D）段第一针越短 

	P33
	连续回缝补偿6
	0-200
	158
	起始回缝B（D）段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，B（D）段最后一针越长，C段第一针越短 

	P34
	定针缝运动模式选择
	A/M
	A
	A：轻触脚踏板，即自动执行定针缝动作

M：受脚踏板控制，可任意停止与启动

	P36
	松线功能设定
	0-11
	5
	0：关闭

1～11：松线力度逐步变大

	P37
	自动拨线/夹线功能设定
	0-11
	8
	0：关闭

1：拔线功能

2～11：夹线功能，数值越大动作力度越大

	P38
	自动切线功能设定
	ON/OFF
	ON
	ON：打开

OFF：关闭

	P39
	中途停车自动抬压脚设定
	UP/DN
	DN
	UP：开启

DN：关闭

	P40
	切线自动抬压脚设定
	UP/DN
	DN
	UP：开启

DN：关闭

	P41
	计数器显示
	0-9999
	
	车缝完成件数显示；长按减号键可计数清零；

	P42
	信息显示
	
	
	N01 电控版本号

N02 选针盒版本号

N03 转速

N04 脚踏板AD值

N05 机械角度（上定位）

N06 机械角度（下定位）

N07 母线电压AD值

N12 膝靠位置感应器AD值

	P43
	马达转动方向设定
	CCW/CW
	CCW
	CW：顺时针方向   CCW： 逆时针方向

	P44
	正常停车力度
	1-45
	12
	

	P45
	回缝出力的周期信号（%）
	1-50
	25
	回缝动作时，以周期性省电输出，避免电磁铁发烫

	P46
	切线后，反转提针功能选择
	ON/OFF
	OFF
	ON：开启

OFF：关闭

	P47
	切线后，反转提针角度的调整
	50-200
	160
	切完线后，由上针位算起，以反向运转作提针的角度调整。

	P48
	最低速度（定位速度）（rpm）
	100-500
	210
	最低速度限制调整

	P49
	切线速度（rpm）
	100-500
	300
	调整切线周期时的电机速度

	P50
	抬压脚全额出力的工作时间（ms）
	10-990
	150
	

	P51
	压脚出力的周期信号（%）
	1-50
	25
	压脚动作时，以周期性省电输出，避免电磁铁发烫

	P52
	延迟马达启动，保护压脚下放时间（ms）
	10-990
	120
	踩下时延迟启动时间，以配合自动抬压脚放下的确认

	P53
	半后踏抬压脚功能取消
	ON/OFF
	OFF
	ON：半后踏时，无抬压脚 

OFF：半后踏时，有抬压脚

	P54
	切线动作时间（ms）
	10-990
	200
	切线时序所需的动作时间

	P55
	拨 / 扫线动作时间/
	10-990
	30
	拨 / 扫时序的动作时间

	P56
	开电后自动找上定位
	0-2
	0
	0：始终不找上定位

1：始终找上定位

2：若电机已经处于上定位时不再找上定位

	P57
	抬压脚保护时间（s）
	1-120
	10
	抬压脚保持时间后强制关闭

	P58
	上定位调整
	0-1439
	120
	上定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针

	P59
	下定位调整
	0-1439
	710
	下定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针

	P60
	测试速度（rpm）
	100-4000
	3500
	设置测试速度

	P61
	A项测试
	ON/OFF
	OFF
	持续运行测试模式

	P62
	B项测试
	　ON/OFF
	OFF
	全功能启停测试模式

	P63
	C项测试
	ON/OFF
	OFF
	无定位、无功能启停测试模式

	P64
	测试时测试运行时间
	1-250
	30
	

	P65
	测试时测试停止时间
	1-250
	10
	

	P66
	机头保护开关
	0-2
	1
	0：不检测    1：检测零信号   2：检测正信号

	P67
	剪线保护开关
	ON/OFF
	OFF
	OFF：不检测     ON：检测

	P71
	压脚释放缓冲占空比(%)
	0-50
	5
	压脚下放时的力度调整

	P72
	上定位快捷调整
	0-1439
	
	调整上停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键可保存当前位置（数值）为上停针位

	P73
	下定位快捷调整
	0-1439
	
	调整下停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键可保存当前位置（数值）为下停针位

	P76
	倒缝全额出力时间(ms)
	10-990
	250
	倒缝开始动作时，全额出力的动作时间

	P78
	夹线器起夹角度
	5-359
	100
	

	P79
	夹线器结束角度
	5-359
	270
	

	P80
	剪线进刀角度
	5-359
	18
	剪线进刀角度设置（下定位为0°计算）

	P81
	剪线开始加力角度
	5-359
	120
	剪线加力角度设置（下定位为0°计算，需大于P80项参数值）

	P82
	剪线退刀角度
	5-359
	175
	剪线退刀角度设置（下定位为0°计算，需大于P81项参数值）

	P84
	过厚开始加力角度
	0-359
	9
	

	P85
	过厚结束加力角度
	0-359
	57
	

	P92
	电机电角度校正
	
	160
	查看说明书1.5章节

读取编码器起始角度，出厂已设置，请勿随意更改（参数值不可手动更改，随意更改会导致控制箱、电机出现异常或损坏）

	P93
	半反踏功能延迟时间
	10-900
	100
	

	P101
	松线开始角度
	1-359
	30
	松线开始角度（下定位为0°计算）

	P102
	松线结束角度
	1-359
	180
	松线结束角度（下定位为0°计算，需大于P101项参数值）

	P117
	压脚释放缓冲延迟时间（ms）
	0-990
	12
	

	P119
	电磁铁过流保护选择
	0-1
	1
	0：不检测     1：检测

	P120
	油位报警开关检测
	0-1
	0
	0：不检测     1：检测


注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

3 错误代码表

	错误码
	问题描述
	解决措施

	E01
	超电压
	关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否超过使用规定的额定电压）。

若正确，请更换控制箱并通知售后服务。

	E02
	低电压
	关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否低于使用规定的额定电压）。

若正确，请更换控制箱并通知售后服务。

	E03
	CPU通信异常
	关闭系统电源，检查控制面板的连线是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。

	E05
	控速器接触异常
	关闭系统电源，检查控速器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控速器并通知售后服务。

	E07
	电机堵转
	转动机头手轮观察是否卡住。如卡住则先排除机械故障。

如转动正常，检查电机编码器接头和电机电源线接头是否松动。如有松动请修正。

如接触良好，检查供应电源电压是否异常或转速设置过高。如有请调整。

若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。

	E08
	手动倒缝动作时间超过15秒
	倒缝电磁铁吸合时间过长，重启产品即可。

若重启产品后还是报E-08，请检查手动倒缝开关是否损坏。

	E10
	电磁铁过流保护
	关闭系统电源，检查电磁铁（电磁阀）是否损坏或短路。

	E09

E11
	定位信号异常
	关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。

	E14
	编码器信号异常
	关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。

	E15
	电力模块不正常过流保护
	关闭系统电源，再重新开启。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。

	E17
	机头保护开关没到正确位置
	关闭系统电源，检查机头是否掀开，控制箱内滚珠开关是否移位或损坏。

	E20
	电机启动失败（电角度错误）
	关闭系统电源，检查电机编码器接口和电机电源接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。

	oil
	油量过低
	关闭电源，检查缝纫机油量是否过低，将油量加满后重启系统。若仍不能正常工作，请更换油位感应器并通知售后服务。


4 端口示意图

4.1  端口示意图

[image: image15.png]®m

B Bt iR

BiRIEEN

eoonh Py
i o

BHEEN




4.2 14P功能端口对应表
[image: image16.png]14

3112

11 ‘10

|95





1.剪线电磁铁：1、8（+32V）

2.夹线（扫线）电磁铁：2、9（+32V）

3.松线电磁铁：3、10（+32V）

4.LED灯：4（DGND）、11（+5V）

5.倒缝按键：5（信号）

6.倒缝电磁铁：6、13（+32V）

7.补针按键：7（信号）

4.3 8P功能端口对应表
[image: image17.png]0o

[aly

Oey

-1
BILIe





1. 油位感应：5（+5V）、6（DGND）、2（信号）

2. 压脚位置感应：1（+5V）、7（DGND）、3（信号）

3. 压脚电磁铁：4、8（+32V）

PAGE  
7

