1 按键说明

| 名称 | 按键 | 注明 |
| --- | --- | --- |
| 针距调节键 |  | 若点击➕，针距增大。 若点击➖，针距减小。 |
| 压脚高度键 |  | 若点击➕，中途抬压脚高度增大。 若点击➖，中途抬压脚高度减小。 |
| 前加固键 |  | 若点击，切换前倒针（A、B段）1次、前双倒针（A、B段）2次或关闭。 |
| 后加固键 |  | 若点击，切换后倒针（C、D段）1次、后双倒针（C、D段）2次或关闭。 |
| 前后锁针键/上下停针位键 |  | 若点击，设定使用前锁针、后锁针、前后锁针或取消前后锁针功能。（锁针功能即是密缝） 若长按，切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位）。 |
| 夹线键/自动触发键 |  | 若点击，设定使用或取消电子夹线功能。 若长按，设定使用或取消触发功能 (多段多段缝模式下有效) 。 |
| 花样缝键/抬压脚键 |  | 若点击，切换花样缝模式、花样缝编辑。 若长按，设定使用或取消抬压脚功能。 |
| W缝/多段定针缝键 |  | 若点击，切换为W缝模式。 若长按，切换为多段缝模式。 |
| 剪线抬压脚/停车抬压脚键 |  | 若点击，设定使用或取消剪线后自动抬压脚功能。 若长按，设定使用或取消中途停车自动抬压脚功能。 |
| 自由缝/剪线键 |  | 若点击，切换为自由缝模式。 若长按，设定使用或取消剪线功能。 |
| 参数编辑保存键 |  | 进入或退出功能参数的编辑。 对所选参数项内容进行保存、退出：修改参数值后按此键则退出并保存参数。 |
| 加号键 |  | 主界面，若点击，每次增加50转/分速度。 参数界面，若点击，增大参数。 |
| 减号键 |  | 主界面，若点击，每次降低50转/分速度。 参数界面，若点击，减小参数。 |
| 左键 |  | 向左选择参数位。 |
| 右键 |  | 向右选择参数位。 |
| 恢复出厂设置键 |  | 若长按，可恢复出厂设置。 |

2 辅助功能

2.1参数调整

2.1.1 用户参数调整

开机，长按键进入用户参数模式。按 或 移动光标，相应数值位闪烁，再按或修改该数值位数值，当光标在数值位闪烁时，按键，整个参数值闪烁，保存参数。再按键退出。

2.1.2 技术员参数调整

关机状态下，按住键开机进入技术员参数模式（显示P92项参数界面）。按或移动光标，相应数值位闪烁，再按或修改该数值位数值，当光标在数值位闪烁时，按键，整个参数值闪烁，保存参数。再按键退出。

2.2 停针位快捷设置

关机状态下，按住键开机进入技术员参数模式（显示P92项参数界面）。将参数调至P72项，手动转动手轮至所需的上停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按键可保存当前位置（数值）为上停针位，同时自动计算下停针位。

2.3 步进电机零位校正设置

关机状态下，按住键开机进入技术员参数模式（显示P92项参数界面）。将参数调至P129项，用普通A4纸测量，转速4000，调节参数使机针原地扎10针以上，按键保存；（若针距为顺缝，数字往上加，若针距为倒缝，数字往下减。）

2.4 针距调节

关机状态下，按住键开机进入技术员参数模式（显示P92项参数界面）。将参数调至P197（顺缝针距补偿）项，将针距调到5，用普通A4纸，转速200测量，调节参数使针距4.9-5.1mm，按键保存；（数值越大顺缝针距越大），再进入P198项（倒缝针距补偿）参数，用普通A4纸，转速200测量，按住倒缝开关，转速200，调节参数使正缝重合11针以上，按键保存；（数值越大倒缝针距越大）

3  参数说明

3.1  用户参数（开机后，长按P键进入）

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速（rpm） | 100-5000 | 3700 |  |
| P02 | 加速曲线调整（%） | 10-100 | 80 | 控速器爬升斜率设定 斜率值愈大，速度愈陡；斜率值愈小，速度愈慢 |
| P03 | 针停定位选择 | dn/UP | dn | UP：上停针 dn：下停针 |
| P04 | 前加固缝速度（rpm） | 200-3200 | 1800 |  |
| P05 | 后加固缝速度（rpm） | 200-3200 | 1800 |  |
| P06 | W缝速度（rpm） | 200-3200 | 1800 |  |
| P07 | 慢速起缝速度（rpm） | 200-1500 | 400 |  |
| P08 | 慢速起缝针数（针） | 1-15 | 2 |  |
| P09 | 自动多段缝速度（rpm） | 200-4000 | 3700 | 触发自动功能键按下时的速度设定 |
| P10 | 多段缝后自动执行后加固缝功能（不补针功能设定） | ON/OFF | ON | ON：在执行完最后一段多段缝后，将自动执行后加固缝动作。 注：亦即在任何缝制模式下，不能作补针功能。 OFF：在执行完最后一段多段缝后，将无法自动执行后加固缝功能，必须重新再作前或全后踏动作时可。 |
| P12 | 前加固缝运动模式选择 | 0-1 | 1 | 0：受踏板控制，可任意停止 1：轻触踏板，即自动执行前加固缝 |
| P13 | 前加固缝结束点操作模式选择 | CON/STP | CON | CON：前加固缝段完成后，自动连续下一段功能 STP：前加固缝段针数完成后自动停止 |
| P14 | 慢速启动 | ON-OFF | OFF |  |
| P15 | 倒缝按键方式 | 0-12 | 5 | 0：功能关闭 1：补半针 2：补一针 3：连续补半针 4：连续补一针 5：在车缝中或中途停止时具有倒缝动作 6：密缝功能 7：1/2针距 8：1/4针距 9：1/8针距 10：倒1/2针距 11：倒1/4针距 12：倒1/8针距 |
| P16 | 手动倒缝限速 | 0-3200 | 2800 | 数值小于100时功能关闭 |
| P17 | 自动计件选择 | 0-9 | 1 | 0：P41项计数器不自动计数 1-9：P41项计数器每切线1-9 次自动计数一件 |
| P18 | 前加固缝补偿1 | 0-200 | 145 | 0200动作逐步滞后 |
| P19 | 前加固缝补偿2 | 0-200 | 135 | 0200动作逐步滞后 |
| P20 | 后加固缝运动模式选择 | 0-1 | 1 | 0：人工，受踏板控制，可任意停止与启动 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作 |
| P21 | 踏板前踩运行位置 | 30-1000 | 520 |  |
| P22 | 踏板回中位置 | 30-1000 | 420 |  |
| P23 | 踏板抬压脚位置 | 30-1000 | 270 |  |
| P24 | 踏板剪线位置1 | 30-500 | 130 | 开启自动抬压脚，踏板剪线位置 |
| P25 | 后加固缝补偿3 | 0-200 | 110 | 0200动作逐步滞后 |
| P26 | 后加固缝补偿4 | 0-200 | 140 | 0200动作逐步滞后 |
| P27 | 踏板剪线位置2 | 30-500 | 220 | 关闭自动抬压脚，踏板剪线位置 |
| P28 | W缝运动模式选择 | 0-1 | 1 | 0：受踏板控制，可任意停止与启动； 1：轻触踏板，自动执行回缝动作； |
| P29 | 剪线停车力度 | 1-45 | 20 |  |
| P30 | 半反踏抬压脚高度 | 1-13 | 9 | 中途抬压脚及半反踏压脚高度 |
| P31 | 最高压脚高度 | 1-13 | 9 | 剪线后抬压脚高度 |
| P32 | W缝补偿5 | 0-200 | 145 |  |
| P33 | W缝补偿6 | 0-200 | 135 |  |
| P34 | 多段缝运动模式选择 | A/n | A | A：轻触脚踏板，即自动执行多段缝动作； n：受脚踏板控制，可任意停止与启动； |
| P37 | 电子夹线器力度 | 0-11 | 5 | 0～11：夹线功能，数值越大动作力度越大 |
| P38 | 自动剪线功能设定 | ON/OFF | ON | ON：有剪线动作 OFF：无剪线动作 |
| P39 | 中途停车自动抬压脚设定 | dn/UP | dn | UP：车缝停止时，自动抬起压脚 dn：车缝停止时，无自动抬压脚（由踏板后踏控制） |
| P40 | 剪线自动抬压脚设定 | dn /UP | dn | UP：剪完线后，自动抬起压脚 dn：车剪完线后，无自动抬压脚（由踏板后踏控制） |
| P41 | 计数器显示 | 0-9999 | 0 | 车缝完成件数显示；长按减号键可计数清零； |
| P42 | 信息显示 | N01- N40 | N01 | N01 电控版本号I N02 选针盒版本号 N03 转速 N04 脚踏板AD N05 上定位角度 N06 步进电流监测 N07 母线电压AD N08 错误代码记录/电磁铁检测模式 N10 电控副版本号 N11 油位感应 N12 膝靠位置感应器AD值 N13 压脚高度感应AD N14 电控版本号II N15 步进版本号 N16 剪线步进电机电流值 N17 维护运行针数（万针）*10 N20 面板副版本号 |
| P43 | 马达转动方向设定 | CCW/CW | CCW | CW：顺时针方向 CCW： 逆时针方向 |

3.2  技术员参数（按P键开机进入）

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P44 | 中途停车时刹车力度 | 1-45 | 16 | 机器停车时的力度选择。 |
| P45 | 踏板曲线 | 0-2 | 0 | 踏板加速曲线 |
| P46 | 剪线后，反转提针功能选择 | ON/OFF | OFF | ON：开启 OFF：关闭 |
| P47 | 剪线后，反转提针角度的调整 | 40-200 | 160 | 剪完线后，由上针位算起，以反向运转作提针的角度调整。 |
| P48 | 最低速度(定位速度)(rpm) | 100-500 | 200 | 最低速度限制调整 |
| P49 | 剪线速度（rpm） | 100-500 | 250 | 调整剪线周期时的电机速度 |
| P53 | 半后踏抬压脚功能取消 | 0-2 | 1 | 0：关闭； 1：反踏和半反踏都有抬压脚； 2：半反踏无抬压脚，反踏有抬压脚； |
| P56 | 开电后自动找上定位 | 0-1 | 1 | 0：始终不找上定位；1：始终找上定位； |
| P58 | 上定位调整 | 0-359 | 240 | 上定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P59 | 下定位调整 | 0-359 | 50 | 下定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P60 | 测试速度（rpm） | 100-3700 | 3500 | 设置测试速度 |
| P61 | A项测试 | ON/OFF | OFF | A项测试选项，设定后将按【P60. TV】所设定之速度持续运行 |
| P62 | B项测试 | ON/OFF | OFF | B项测试选项，设定后将按【P60. TV】所设定之速度执行启动-车缝-停车-剪线的循环 |
| P63 | C项测试 | ON/OFF | OFF | C项测试选项，设定后将按【P60. TV】所设定之速度执行无定位动能的启动-车缝-停车的循环 |
| P64 | 测试B、C导通时间 | 1-250 | 30 | B、C项测试中，设置导通时间 |
| P65 | 测试B、C停车时间 | 1-250 | 10 | B、C项测试中，设置停车时间 |
| P66 | 机头保护开关检测 | 0-2 | 1 | 0：不检测 1：检测零信号 2：检测正信号 |
| P68 | 最高限速 | 100-5000 | 3700 |  |
| P69 | 自由缝花样速度 | 100-3000 | 2000 |  |
| P71 | 手动按键A的补针针距 | 0-50 | 30 |  |
| P72 | 上定位快捷调整 | 0-359 |  |  |
| P73 | 下定位快捷调整 | 0-359 |  |  |
| P76 | 夹线器全额出力时间 | 0-990 | 4 |  |
| P78 | 夹线器起夹角度 | 1-359 | 130 | 夹线器起始的定位角 |
| P79 | 夹线器结束角度 | 1-359 | 320 | 夹线器结束的定位角 |
| P82 | 剪线启动角度 | 0-359 | 85 |  |
| P83 | 剪线后停车力度 | 10-100 | 20 |  |
| P86 | 上下定位距离 | 15-345 | 170 |  |
| P88 | 中途停车刹车距离 | 10-100 | 30 |  |
| P92 | 编码器起始角度 | 0-1200 | 220 | 按上/下停针位键读取编码器起始角度，出厂已设置，请勿随意更改（参数值不可手动更改，随意更改会导致控制箱、电机出现异常或损坏） |
| P93 | 半反踏功能延迟时间（ms） | 10-900 | 100 |  |
| P99 | 起始密缝针距 | 0-50 | 8 | 如果数值为10，针距则为1.0大小 |
| P100 | 起始密缝方向 | 0-1 | 0 |  |
| P101 | 松线开始角度 | 1-359 | 30 | 松线开始角度（下定位为0°计算） |
| P102 | 松线结束角度 | 1-359 | 180 | 松线结束角度（下定位为0°计算，需大于P101项参数值） |
| P105 | 花样缝花样样式选择 | N0-N9 | N0 | N0：关闭； N1～N9：花样缝花样样式； |
| P106 | 抬压脚速度 | 150-600 | 350 |  |
| P107 | 起始密缝速度 | 100-2500 | 1000 |  |
| P108 | 起始密缝针数 | 0-12 | 2 | 参数值为0时，终止密缝功能关闭 |
| P110 | 剪线回程时间 | 60-990 | 65 | 确保切线机构回到原位 |
| P118 | 针距显示模式 | 0-1 | 0 | 0：数字针距模式1：1英寸针数模式 |
| P121 | 无鸟巢打开时自由缝的夹线角度补偿 | 0-359 | 10 |  |
| P122 | 主轴启动的电机复位保护角度 | 0-3599 | 120 |  |
| P123 | 最大针距限制 | 0-70 | 50 | 如果数值为 50，针距则为 5.0mm |
| P129 | 倒缝步进电机零点校正 | -999～999 | -30 |  |
| P131 | 正常针距 | 0-50 | 35 | 正常缝制模式下的针矩 |
| P132 | 手动密缝针距 | 0-50 | 20 |  |
| P134 | 压脚零点校正 | 0～3599 | 740 |  |
| P143 | 密缝模式选择 | 0-3 | 0 | 密缝模式选择： 0：关闭 1：起始密缝开启 2：终止密缝开启 3：起缝密缝、终止密缝开启 |
| P148 | 剪线后步进回程速度 | 100-800 | 200 |  |
| P151 | 抬压脚保持电流 | 0-12 | 12 |  |
| P153 | 终止密缝针距 | 0-50 | 5 | 如果数值为10，则针距大小为1.0 |
| P154 | 终止密缝速度 | 100-2500 | 1800 |  |
| P159 | 终止密缝方向 | 0-1 | 0 | 0：正缝 1：倒缝 |
| P160 | 终止密缝针数 | 0-12 | 2 | 参数值为0时，终止密缝功能关闭 |
| P174 | 补针按键方式 | 0-12 | 3 | 0：功能关闭 1：补半针 2：补一针 3：连续补半针 4：连续补一针 5：在车缝中或中途停止时具有倒缝动作 6：密缝功能 7：1/2针距 8：1/4针距 9：1/8针距 10：倒1/2针距 11：倒1/4针距 12：倒1/8针距 |
| P175 | 1/2按键方式 | 7-12 | 7 | 0：功能关闭 1：补半针 2：补一针 3：连续补半针 4：连续补一针 5：在车缝中或中途停止时具有倒缝动作 6：密缝功能 7：1/2针距 8：1/4针距 9：1/8针距 10：倒1/2针距 11：倒1/4针距 12：倒1/8针距 |
| P197 | 正缝针距补偿1 | -100～100 | 0 | 主轴低速进行调试，值越大针距越大，机械误差导致针距不一致时使用 |
| P198 | 倒缝针距补偿1 | -100～100 | 0 | 主轴低速进行调试，值越大针距越大，机械误差导致针距不一致时使用 |
| P199 | 连续回缝首段针数调整 | -99-99 | 0 |  |
| P200 | 连续回缝末段针数调整 | -99-99 | 0 |  |
| P205 | 起缝第一针限速 | 0-1500 | 600 | 默认0关闭 |
| P206 | 起缝第二针限速 | 0-2000 | 1200 | 默认0关闭 |
| P207 | 起缝第三针限速 | 0-2500 | 0 | 默认0关闭 |
| P208 | 面板针距锁定功能 | 0-1 | 0 | 0：关闭 1：开启(主界面的针距+、-键失效) |
| P214 | 少鸟巢松线开始角度 | 1 | 1 | 不可调 |
| P215 | 少鸟巢松线结束角度 | 1-180 | 65 |  |
| P216 | 前加固缝与W缝打开时的夹线开始角度 | 1-359 | 100 |  |
| P217 | 前加固缝与W缝打开时的夹线结束角度 | 1-359 | 270 |  |
| P218 | 前密缝打开时的夹线开始角度 | 1-359 | 130 |  |
| P219 | 前密缝打开时的夹线结束角度 | 1-359 | 320 |  |
| P226 | 正缝针距补偿2 | -100～100 | 0 | 参照P245，若P245=40，则4.0以上针距正缝补偿由此项调节 |
| P227 | 倒缝针距补偿2 | -100～100 | 0 | 参照P245，若P245=40，则4.0以上针距倒缝补偿由此项调节 |
| P230 | 每段定针缝加前后加固的开关 | 0-1 | 0 |  |
| P231 | 无鸟巢打开时，前加固关闭时的夹线角度补偿 | 0-20 | 0 |  |
| P232 | 无鸟巢打开时夹线器开始的主轴角度 | 5-359 | 280 |  |
| P233 | 无鸟巢打开时夹线器结束的主轴角度 | 10-359 | 359 |  |
| P234 | 无鸟巢打开低速夹线器角度补偿 | 0-359 | 27 |  |
| P243 | 花样缝线迹补偿 | 0-200 | 135 |  |
| P245 | 针距补偿点 | 0-70 | 50 | 若P245=40，则4.0以上针距由P226,P227调节 |
| P248 | 无鸟巢第一针限速 | 100-800 | 150 |  |

注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

4 错误代码表

| 错误码 | 问题描述 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 超电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确，是否超过使用规定的额定电压。若正确，请更换控制箱并联系售后服务。 |
| E02 | 低电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确，是否低于使用规定的额定电压。若正确，请更换控制箱并联系售后服务。 |
| E03 | CPU通信异常 | 关闭系统电源，检查控制面板的连线是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并联系售后服务。 |
| E05 | 控速器接触异常 | 关闭系统电源，检查控速器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控速器并联系售后服务。 |
| E07 | 电机堵转 | 转动机头手轮检查是否卡死。检查电机编码器接头和电机电源线接头是否松动。检查供应电源电压是否异常或转速设置过高。排除后若仍不能正常工作，请更换控制箱并联系售后服务。 |
| E10 | 电磁铁过流保护 | 关闭系统电源，检查电磁铁是否损坏或短路。 |
| E09 | 定位信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统，若仍不能正常工作，请更换电机并联系售后服务。 |
| E11 |  |  |
| E14 | 编码器信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并联系售后服务。 |
| E15 | 电力模块不正常过流保护 | 关闭系统电源重新开启。若仍不能正常工作，请更换控制箱并联系售后服务。 |
| E17 | 安全开关报警 | 关闭系统电源，检查机头是否掀开，控制箱内滚珠开关是否移位或损坏。 |
| E20 | 电机启动失败 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口和电机电源接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并联系售后服务。 |
| E30 | 密码锁定时停机故障 | 达到机器使用设定时间，如需继续使用，请联系售后服务。 |
| E40 | 面板晶振异常 | 请切断电源，更换面板基板，若仍不能正常工作。请联系售后服务。 |
| E80 | 主CPU与步进驱动CPU通信异常 | 关闭系统电源，重启电控。如若还是报错，请联系售后服务。 |
| E82 | 倒缝步进电机过流 | 关闭系统电源，检查步进电机接插口，重启电控。如若还是报错，请联系售后服务。 |
| E84 | 倒缝步进电机编码器Z信号异常 | 关闭系统电源，检查步进电机接插口，重启电控。如若还是报错，请联系售后服务。 |
| E85 | 倒缝步进电机编码器AB信号异常 | 关闭系统电源，检查步进电机接插口，重启电控。如若还是报错，请联系售后服务。 |
| E86 | 倒缝步进电机启动失败 | 关闭系统电源，检查步进电机编码电缆和电源电缆连接的连接器是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换倒缝步进电机并联系售后服务。 |
| E87 | 倒缝步进电机堵转 | 关闭系统电源，检查倒缝步进电机是否锁定，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换倒缝步进电机并联系售后服务。 |

注：1、步进电机编码器电线报警排查：

当报E84时排查编码器电线黑色(地线)、蓝色(零位信号)、粉色(电源线)是否脱落；

当报E85时排查编码器接插件是否脱落，若无脱落排查编码器电线黑色(地线)、棕色(A信号)、橙色(B信号)是否脱落；

当开机后待机或正常运转中报E87时排查编码器接插件是否脱落。

- 步进电机电源电线报警排查：

当报E82时排查电源电线红色(A动力线)、蓝色(B动力线)、绿色(C动力线)是否脱落；

当开机时报E82则排查电源电线的接插件是否脱落，若没有脱落排查蓝色(B动力线)、绿色(C动力线)是否脱落；

当开机后待机或正常运行过程中时报E87则排查电源电线的接插件是否脱落。

以上问题若为电线或接插件脱落请断开电源重新接插回去可以解决，若不是请参见上表解决。

- 光栅片问题引起报警的排查：

当报E85时对上述电线及接插件排查均未脱落时，请排查是否为油污遮挡外圈栅格，若油污遮挡外圈栅格，请联系售后服务更换光栅。

5 端口示意图

5.1 各个端口名称

14P功能端口

脚踏板端口

烧录口

5.2 14P功能端口对应表

1.夹线电磁铁：7、14               2.剪线电磁铁：1、8

3.LED灯：4（地）、3 （5V）       4.倒缝按键开关：12（信号）、4（地）

5.补针按键开关：11（信号）         6.半针按键开关：10（信号）